ПРОЕКТ

СОВЕТ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ

____________                                                                                                                № ____

с.Ново-Кусково

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования

муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации

СОВЕТ НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте Новокусковского сельского поселения www.nkselpasino.ru и обнародования в «Информационном бюллетене».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на социально-экономический комитет Совета Новокусковского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                                                    А.В.Карпенко

Председатель Совета                                                                                            Л.И. Жевлакова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета

Новокусковского сельского

поселения от _________ № ___

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОКУСКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- Введение

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета Новокусковского сельского поселения от 27.05.2014 № 102 «Об утверждении Генерального Плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» Асиновского района Томской области», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2. Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Новокусковского сельского поселения независимо от их организационно-правовой формы.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения, принятые на уровне муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» (далее – сельское поселение), не могут быть ниже, чем содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования «Асиновский район».

4. Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Томской области, нормативными правовыми актами Асиновского муниципального района.

## 2. Правила и область применения

5. Настоящие Нормативы разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения сельского поселения.

6. Настоящие Нормативы применяются при реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории сельского поселения физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

7. Настоящие Нормативы содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами благоустройства территории, а также объектами местного значения, относящимися к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей

8. В состав сельского поселения входят5 населенных пунктов–сёла Ново-Кусково, Казанка, Филимоновка и деревни Старо-Кусково, Митрофановка. На 1 января 2017 года численность населения сельского поселения составляла 2400 человек.

9. Прогнозная численность населения, установленная Генеральным планом Новокусковского сельского поселения, к 2032 году предполагается 2516 человек.

10. При определении перспектив развития и планировки сельского поселения необходимо учитывать:

численность населения на первую очередь и на расчетный срок;

местоположение поселения в системе расселения области и муниципальных районов;

роль поселения в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);

историко-культурное значение;

прогноз социально-экономического развития территории;

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

11. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

12. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяемой документацией. Прогнозный объем жилищного фонда на расчетный срок, установленный Генеральным планом сельского поселения, представлен в таблице.

| Наименование | 2035год |
| --- | --- |
| Жилищный фонд (тыс. м2) | 57,15 |
| В том числе новое строительство | 4,96 |
| Среднегодовой объем нового жилищного строительства (тыс. м2) | 0,22 |

13.  Определение электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора выполнено на основе численности населения и прогноза экономического развития сельского поселения принятыми Генеральным планом.

Расчетные показатели электропотребления следует принимать в соответствии с таблицей 1 приложения.

14. Расчет газопотребления природного газа выполнен в составе проекта схемы газоснабжения муниципального образования «Новокусковское сельское поселение».

Расчетные показатели газопотребления следует принимать в соответствии с таблицей 2 приложения.

15. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

16. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

18. Расчетные показатели в сфере водоснабжения и водоотведения следует принимать в соответствии с таблицами, соответственно, 3 и 4 приложения. Достижение данных показателей планируется за счет выполнения мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных генеральным планом сельского поселения.

19. Достижение показателей по обеспечению населения объектами теплоснабжения предусматривается за счет перспективного перехода на сжигание природного газа.

Показатели в сфере обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать в соответствии с таблицей 5 приложения.

20. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

21. Протяженность и тип покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения приведены в таблице:

| Наименование | Протяженность, км |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. по типу покрытия |  |  |  |
|  |  | а/бетон | гравийное | грунтовое |  |
| Автомобильные дороги Новокусковского сельского поселения | 34,0843 | 14,5323 | 6,837 | 12,715 | Протяженность автомобильных дорог принята согласно технических паспортов |

22. Показатели в сфере обеспечения автомобильными дорогами следует принимать в соответствии с таблицей 6 приложения.

23. Расчет потребности в озеленении территорий общего пользования и в объектах благоустройства осуществляется с учетом численности населения всего сельского поселении в соответствии с «СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Показатели в сфере обеспечения объектами благоустройства следует принимать в соответствии с таблицей 7 приложения.

24. Расчет потребности населения в объектахфизической культуры и массового спорта осуществляется согласно социальным нормативам обеспеченности, разрабатываемым в установленном порядке.

Расчетные показатели в сфере физкультуры и массового спорта следует принимать в соответствии с таблицей8 приложения.

25. Санитарная очистка территории поселения должна обеспечивать, во взаимосвязи с системой канализации, сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

26. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населенных пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов - в соответствии с таблицей 9 приложения.

Приложение к Местным нормативам

градостроительного проектирования

муниципального образования

«Новокусковское сельское поселение»

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»

Нормативы для размещения объектов местного значения Новокусковского сельского поселения, относящиеся к следующим областям:

- Электроснабжение:Таблица 1

| № п/п | Виды показателей | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление (жилищно-коммунальный сектор) |  |  | Генеральный план муниципального образования «Новокусковское сельское поселение». Материалы по обоснованию. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры, пункт 2.5.1. | Электрические нагрузки определены на основе численности населения, принятой генеральным планом. |
| 1.1 | Расчетный срок | тыс. кВт. час | 801,569 |  |  |
| 2 | Годовое электропотребление (неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетный срок | тыс.кВт. час | 151,897 |  |  |
| 3 | Годовое электропотребление с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок К=0,8 |  |  |  |  |
| 3.1 | Расчетный срок | тыс. кВт. час | 729,105 |  |  |

- Газоснабжение:Таблица 2

| № п/п | Виды показателей | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления природного газа на нужды населения (отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление) при 100% охвате газификацией жилого сектора | тыс.м3/год | 884,1 | Схема газоснабжения с. Ново-Кусково и д. Старо-Кусково. Генеральный план муниципального образования «Новокусковское сельское поселение». Материалы по обоснованию. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры, пункт 2.5.1. | Реализация проекта будет осуществлена в рамках муниципальной программы «Газификация Асиновского района на период 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года», в которой заложено строительство газораспределите-льных сетей протяженностью 28,55 км для газоснабжения с. Ново-Кусковоии д. Старо-Кусково. |
| 2 | Расход газа на период расчетного срока на нужды населения | м3/ч | 442,05 | Схема газоснабжения с. Ново-Кусково и д. Старо-Кусково. Генеральный план муниципального образования «Новокусковское сельское поселение». Материалы по обоснованию. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры, пункт 2.5.1. |  |

- Водоснабжение:Таблица 3

| № п/п | Виды показателей | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление для нужд населения |  |  | Генеральный план муниципального образования «Новокусковское сельское поселение». Материалы по обоснованию. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры, пункт 2.5.1. | Покрытие расхода воды обеспечивается за счет водозабора подземных вод. Внутренней системой водоснабжения к концу расчетного срока предусматривается оборудование 100% застройки |
| 1.1 | Расчетный срок | м3/сутки | 471,36 |  |  |
| 2 | Среднесуточное водопотребление на одного жителя |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетный срок | м3/сут/чел | 0,16 |  |  |
| 3 | Поливочные нужды |  |  |  |  |
| 3.1 | Расчетный срок | м3/сутки | 147,3 |  |  |
| 4 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население, прочие расходы (10%) |  |  |  |  |
| 4.1 | Расчетный срок | м3/сутки | 47,13 |  |  |

- Водоотведение:Таблица 4

| № п/п | Виды показателей | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения |  |  | Генеральный план муниципального образования «Новокусковское сельское поселение». Материалы по обоснованию. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры, пункт 2.5.1. | Внутренней системой водоотведения к концу расчетного срока предусматривается оборудование 100% застройки |
| 1.1 | Расчетный срок | тыс..м3/сутки | 471,36 |  |  |
| 2 | Среднесуточное водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетный срок | м3/сут/чел | 0,16 |  |  |
| 3 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население, прочие расходы (10%) |  |  |  |  |
| 3.1 | Расчетный срок | м3/сутки | 47,13 |  |  |

- Теплоснабжение:Таблица 5

| № п/п | Виды показателей | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность отопительного периода | сутки | 239 | Генеральный план муниципального образования «Новокусковское сельское поселение». Материалы по обоснованию. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры, пункт 2.5.1.Техническая характеристика оборудования. | Теплоснабжение поселения следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения. Планируется перевод котельных с. Ново-Кусково на природный газ. |
| 2. | Максимальный тепловой поток на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение ЖСК |  |  |  |  |
| 2.1 | Первая очередь | МВт | 7,2 |  |  |
| 2.2 | Расчетный срок |  | 9,0 |  |  |

- Автомобильные дороги общего пользования местного значения;   Таблица 6

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Показатель | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 34,0843 | Постановление Администрации Новокусковского сельского поселения от 01.06.2011 № 103 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» | Проектирование автомобильных дорог и объектов автодорожной инфраструктуры следует осуществлять в соответствии с требованиямиСП 34.13330.2010 «Автомобильные дороги. Актуализирован-ная редакция СНиП 2.05.02-85*». Развитие улично-дорожной сети - согласно Генеральному плану Новокусковского сельского поселения |
| 2 | Тип покрытия -твердое (норматив) | % | 50,0 |  |  |

7. Благоустройство:Таблица 7

| № п/п | Виды показателей | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь озелененных территорий общего пользования | м2/чел. | 10,0 (для сельских поселений) | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пункт 9.13 |  |
| 2 | Время доступности городских парков | мин | не более 20 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пункт 9.15 |  |
| 3 | Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | м2 | Не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пункт 7.5 |  |
| 4 | Автомобильные стоянки | кол-во машино-мест | Определяется расчетом | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение К |  |
| 5 | Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО | м | Не менее 20 и не более 100 от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения | Сан Пин 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест пункт 2.2.3 |  |

8. Физическая культура и массовый спорт:   Таблица 8

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | объект | По заданию на проектирование | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно- оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно-спортивных спортивных учреждений городского значения не должна превышать 30 минут. |

9. Нормы накопления бытовых отходов:Таблица 9

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение М | Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых |
|  |  | кг на чел. в год | 190 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 900 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100 |  |  |
| 2 | Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400 |  |  |
| 3 | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000 |  |  |
| 4 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | кг на чел. в год | 5 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 8 |  |  |